提供する再生医療等の詳細を記した書類

《目次》

略語一覧	2

1. 再生医療等（四肢の筋・腱・靱帯及びその付着部の傷害を対象とした自家多血小板血漿（PRP）注入療法）の提供方法の詳細等	3

1.1.	再生医療等の意義	3

1.2. 患者の適格性確認	4

1.3. 細胞の採取	4

1.4. 自己多血小板血漿の製造・品質管理	4

1.5. 自己多血小板血漿の注入	5

1.6. 特定細胞加工物の提供の可否決定の手順	6

1.6.1. 提供の可否決定の手順	6

1.6.2. 提供の可否決定のプロセスフロー	7

1.7. 再生医療等の提供後のフォローアップ	7

1.8. その他安全性の確保等に関する措置等	8

1.8.1. 法定記録	8

1.8.2. 定期報告	8

1.8.3. 試料の保存	8

1.8.4. 疾病等の発生における報告体制等	9

1.8.5. 患者の個人情報の取扱いの方法	11

1.8.6. 実施状況の確認	11

1.8.7. 講じた措置についての認定再生医療等委員会への報告	11

2. その他の事項	12

2.1. 細胞の入手の方法（施行規則第7条関係）	12

2.2. 環境への配慮（環境に影響を及ぼすおそれのある再生医療等を行う場合）（施行規則第11条関係）	12

2.3. 細胞の安全性に関する疑義が生じた場合の安全性の確保等を図るための措置（施行規則第15条関係）	12

2.4. 再生医療等を受ける者の健康状態等を把握するための情報の把握（施行規則第19条）	12

2.5. ex vivo遺伝子治療を行う場合	12

略語一覧

| 法 | 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 （平成25年法律第85号） |
| --- | --- |
| 施行規則 | 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 （平成26年厚生労働省令第110号） |
| 課長通知 | 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて （平成26年10月31日付医政研発1031第1号） 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」 の取扱いについて」及び「臨床研究法施行規則の施行等について」 の 一部改正について （令和4年3月31日付医政研発0331第1号） |
| 記載要領 | 再生医療等提供計画等の記載要領等について （令和7年5月 30 日付事務連絡） |

1. 四肢の筋・腱・靱帯及びその付着部の傷害を対象とした自家多血小板血漿（PRP）注入療法）の提供方法の詳細等

  - 再生医療等の意義

スポーツ傷害は、患者のスポーツ復帰に時間を要し、選手だけではなく、所属チームや国際大会などでは国家レベルの損失にもつながる。筋・腱・靭帯の損傷はアスリートに多く見られ、回復まで慎重なリハビリテーションと時間を要し、スポーツ復帰の足かせとなる。近年は、組織の再生を早めて早期スポーツ復帰を目指す治療法や、変性組織を再生させる治療法が注目を浴びている。そのうちの一つが自家多血小板血漿（以下「PRP」）である（金森ら. 関節外科 34:79-84, 2015）。

そこで当院においても、損傷した筋肉・腱・靭帯(関節内を除く)の修復促進を目的に、本治療を計画した。

自家PRPによる治療の本態は、濃縮血小板に含まれる様々な成長因子と血漿内の成長因子・糖蛋白が生体内のバランスを保った状態で複合的に組織損傷に作用することにより腱・靭帯・軟骨などの運動器組織の修復過程を促進するものと考えられている（青戸ら. 整・災外. 57:965-970, 2014）。また、自家PRPによる損傷部位の修復メカニズムは、これらの成長因子がネットワークを形成して、損傷部位周囲の細胞（幹細胞等）を活性化させるものと考えられている（井上. 整・災外. 57:1017-1025, 2014）。本治療では、自家PRPを損傷した筋・腱・靭帯に投与することにより、組織修復促進作用による臨床症状の緩和や早期スポーツ復帰が期待される。(金森ら. 関節外科34:79-84,2015;寺田ら.整・災外,57:971-975,2014;Ccynarek et al. Am J Orthop 45:290-326,2016）

筋・腱・靭帯への自家多血小板血漿Platelet Rich Plasma（PRP）（以下PRPという）投与は、安全性が高くリスクの少ない治療である。実際にこれらに自家PRPを投与したことによる重大な副作用は国内・海外文献を見ても報告されていない。また、患者自身の血液を用いるため、拒絶反応の可能性が極めて低く、倫理的な問題も克服できる。さらに、自家PRPの製造は培養工程を伴わず、短時間の操作で人体への注入が行われることから、細胞加工物に対する汚染リスクが極めて低い。

本治療領域では、他の治療（ヒアルロン酸注入、非ステロイド性抗炎症薬、ステロイド性抗炎症薬）も存在するが、これらは症状を軽減するだけの対症療法に過ぎない。本治療においては、自家PRPが組織損傷に作用することにより、腱・筋肉などの運動器組織の修復過程を促進することが期待でき、また根治させる可能性もあるため、これら既存治療法と比べて、効果に関して十分なメリットがあると言える。また、安全性に関しては、これら既存治療法で危惧されるアレルギー、薬剤の副作用等を回避することができる。また、投与による治療であるため、患者への侵襲性も低い。副作用の可能性が極めて低く簡便に行えるものとして欧米ではすでに普及している治療法であり、補助的な治療法又は他治療法での難治症例にも奏効する可能性が報告されている。さらに、保存療法を選択せざるを得ない患者に対しても、積極的に治療を施すことができる可能性もある。

しかしながら、本治療における不利益として挙げられることは、患者自身の血液から作製された自家PRPの自己修復力を用いるため、効果に個人差があり、効果が確実に得られるとは限らないことである。また、感染症を起こしている部位の治療をすることはできないこと、安全性の観点では、アレルギー反応や汚染リスクを完全に否定することはでず、投与に伴う一時的な痛みや腫れ等が発生することが挙げられる。

以上を総合的に判断した結果より、当該再生医療等の提供による利益は不利益を上回ると十分予測されるため、当該再生医療等の提供には妥当性があると考える。

1.2. 患者の適格性確認

患者は、次に掲げる基準を満たす者とする。

(1) 対象疾患を有すること (2) 患部が感染症等に罹患していないこと (3) 当該再生医療等の提供を受けることが可能な健康状態であること (4) 判断能力があり、この治療について十分説明を受け、その内容を理解し、同意していること (中学生以上且つ18歳未満の未成年の場合は代諾者の同意を得た者) 「除外基準」以下のいずれかの要件を満たす者には当該治療を行わない。 (1) 中学生未満の未成年の方 (2) 治療中の造血器悪性腫瘍の患者 (3)対象となる部位に感染巣等の形成を認める患者 (4) 重度の糖尿病等免疫機能の低下が危惧される患者 (5) その他、重篤な感染症を罹患している等、本再生医療等を提供する医師が当該治療を不適当と判断した患者

初めに、所定の文書を用いて、対象疾患を有する患者は治療の内容を理解し同意を得る。

1.3. 細胞の採取

・採血は診察室又は処置室で行う。

・PRPキットは、以下のキットより、患者の希望と状態を踏まえて再生医療等を行う医師が決定する。各キットを利用した細胞の採取方法は以下の通り。

■Condensia PRP調製キット（製造販売：京セラメディカル株式会社）
採取方法：採血前に、採血容器＋薬剤採取針を用いて抗凝固剤（別途準備）を採血量に応じて採取する。次に採血容器の薬剤採取針を採血針（21G）に付け替え、患者から静脈血を最大20mL採取する。採取後、採血針を取り外してシーリングキャップを装着し、プランジャーを反時計回りに回して取り外す。採血量・白血球量の調整方針（Recipe AまたはB）を事前に決定しておく必要がある。

■GPS III L-PRP分離・抽出キット（製造販売：ジンマーバイオメット合同会社）
1. 採血 
注射針をシリンジに取り付け、ACD-A液を吸引する。 
患者から血液を採取し、穏やかに混和する。 
スタンダードチューブの場合：60mLシリンジにACD-A液8mLを吸引し、血液52mLを採取する。 
ミニチューブの場合：30mLシリンジにACD-A液4mLを吸引し、血液26mL を採取する。
2. 血液の注入 
遠心分離用チューブのスレッドキャップを回す。 
スレッドキャップ及びパッシングポストを取り外し、無菌操作下で採取した全血をゆっくりと注入する。 シリンジチップを外し、白色キャップを回して栓をする。

■APSキット(製造販売：ジンマーバイオメット合同会社)　
1. 採血 
注射針をシリンジに取り付け、ACD-A液を吸引する。 
患者から血液を採取し、穏やかに混和する。 
60mLシリンジにACD-A液5mLを吸引し、血液55mLを採取する。 
2. 血液の注入 
APS細胞分離チューブのスレッドキャップを回す。 
スレッドキャップ及びパッシングポストを取り外し、無菌操作下で採取した全血をゆっくりと注入する。 シリンジチップを外し、透明キャップを回して栓をする。

1.4. 自己多血小板血漿の製造・品質管理

細胞培養加工施設にて、以下の方法により患者自身の血液から自家PRPを製造する（表1）。

1.4.1. 採取した細胞の加工の方法

1.4.1.1. 当該細胞加工物の製造のために、以下の原料を用いる。

加工当日に患者本人より採取した末梢血。

1.4.1.2. 当該特定細胞加工物は以下の方法をもって製造を行う。

・細胞培養加工施設にて、各PRPキットに応じて以下の加工を行い、PRPを採取する。なお、採血および遠心分離を除く工程はクリーンブース内にて行う。

■Condensia PRP調製キット
採血容器をアダプタに投入し、遠心分離機にセット。600×g・7分間（自然減速開始点500rpm）遠心し、赤血球層と血漿層に分離。
ニードルガイド20mL（黄）を採血容器のガスケット上にセットし、分離容器の連通針20Gを通す。ニードルガイドを反時計回りに回転し、針先がガスケットを貫通したことを確認。
連結した分離容器と採血容器を立てたまま分離容器を押し下げ、血漿層を分離容器に回収。白血球量の調整ポイント：Recipe Aは赤血球層との界面より上2mLを残す、Recipe Bは界面まで回収する。
分離容器から連通針20Gを外しシーリングキャップを装着。プランジャーを取り外す。
分離容器をアダプタに投入し、2,000×g・5分間で遠心。PRP層とPPP層に分離。
ニードルガイド10mL（桃）を分離容器のガスケット上にセットし、回収容器の連通針22Gを通す。回収容器を押し下げてPPP層を回収し、分離容器にPRP層のみを残して調製完了。

■ジンマーバイオメット社 GPSⅢ
遠心分離（約3200rpm、約15分）により血液成分を分離し、上清PPPを除去後、残存する白血球含有PRP（L-PRP）を吸引回収する。遠心バランス調整および混入防止に留意して操作する。なお、キャップ開閉および吸引操作はクリーンベンチ内にて行う。

■ジンマーバイオメット社 APSキット
遠心分離（約3200rpm、約15分）により細胞溶液を分離後、濃縮チューブに移し、ポリアクリルアミドビーズを用いた吸水濃縮と再遠心（約2000rpm、約2分）を行う。最終的に約2〜3mLを回収する。なお、チューブ間の移送および吸引操作はクリーンベンチ内にて行う。

1.4.2. 特定細胞加工物の保管方法
特定細胞加工物の製造は患者来院に合わせて実施し、同日中に患者に全量を提供するため、試料及び細胞加工物の保存あるいは保管は行わない。

1.4.3. 試験検査の方法
細胞の受入検査として、患者より採取した血液の入った容器の破損及び容器からの漏れがない事を確認する。工程内検査として、第1回目の遠心後に外観検査を行い、黄白色～黄褐色の液状を確認する。取扱い検査として自家多血小板血漿の外観及び異物検査を行い、異常な濁り及び異物の混入を認めない事を確認する。

1.5. 自己多血小板血漿の注入

再生医療等の提供を行う医療機関の診察室又は処置室にて、滅菌汎用注射筒を用いて自家PRPを患部に投与する（表１）。

再生医療等を行う医師は、当該再生医療等を行う際には、次に掲げる事項に留意する。

- 当該再生医療等が再生医療等提供計画に記載されたものであることを確認する。

- 法定記録事項を診療記録等に記録する（1.8.1.）。なお、当該記録に基づき、法第20条及び第21条に係る定期報告を行う（1.8.2.）。

表1　当該再生医療等のプロセスフロー

| 時期 | プロセス | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 治療前検査日（治療当日まで） | 患者の適格性確認 | ・対象疾患を有すること ・患部が感染症等に罹患していないことの検査 ・患者の健康状態の確認 ・インフォームド・コンセントの取得 |
|  | ↓ |  |
| 治療当日 | 細胞の採取 | ・患者自身より採血 |
|  | ↓ |  |
|  | 特定細胞加工物の 製造及び品質管理（※） | ・遠心分離 ・自家PRPの回収 |
|  | ↓ |  |
|  | 提供の可否決定 |  |
|  | ↓ |  |
|  | 取扱い決定 |  |
|  | ↓ |  |
| 注入日 | 特定細胞加工物の投与 | ・患部に投与 ・記録 |
|  | ↓ |  |
| 注入後1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月 | フォローアップ | ・疾病等の発生の有無の確認 ・診察（患者の状態の確認） ・画像検査 ・記録 |

※詳細は「特定細胞加工物概要書」に記載のとおり

|  | 再生医療等の提供を行う医療機関 |  | 細胞培養加工施設（特定細胞加工物製造事業者） |
| --- | --- | --- | --- |

1.6. 特定細胞加工物の提供の可否決定の手順

再生医療等の提供を行う医療機関の医師は、自家PRPが製造されるごとに、次の手順（1.6.1.）及びプロセスフロー（1.6.2.）に従って、自家PRPを患者に投与することの可否の決定（以下、「提供の可否決定」）を行う。一般的な手順を1.6.1に示すが、自家PRPは同一の医療機関内にある細胞培養加工施設で製造されるため、再生医療等の提供を行う医療機関の医師と細胞培養加工施設の担当者が同一人物の場合も想定されるが、その場合は適宜1.6.1の手順に準じた手順で提供の可否決定を行う。

1.6.1. 提供の可否決定の手順

1) 再生医療等の提供を行う医療機関の医師は、製造された自家PRPに係る製造・品質管理の状況について、細胞培養加工施設の担当者から連絡を受ける。

2) 再生医療等の提供を行う医療機関の医師は、当該自家PRPが『特定細胞加工物概要書』に従って製造されたものかを確認する。

3) 再生医療等の提供を行う医療機関の医師は、提供の可否決定を行い、細胞培養加工施設の担当者に連絡する。（細胞培養加工施設の担当者は、施行規則第97条第4項第1号の規定に基づいて当該施設が定める『細胞培養加工施設からの特定細胞加工物の提供の管理に関する手順』に相当する文書に従い、当該決定の内容を記録する。）

4) 再生医療等の提供を行う医療機関の医師は、細胞培養加工施設の担当者から自家PRPを受けとり、1.5.に従い自家PRPを患者に投与する。

1.6.2. 提供の可否決定のプロセスフロー

| プロセス | 細胞培養加工施設 | 再生医療等提供機関 |
| --- | --- | --- |
| 状況報告 | 可 PRPの投与 受渡 提供の 可否決定 否（廃棄） 取扱い決定 可 確認 受取り 製造・品質管理状況の報告 通知 可 PRPの投与 受渡 提供の 可否決定 否（廃棄） 取扱い決定 可 確認 受取り 製造・品質管理状況の報告 通知 |  |
| 提供の可否決定 |  |  |
| 取扱い決定 |  |  |
| 受けとり |  |  |
| 提供 |  |  |

1.6.3. 取扱いの決定方法

1.6.3.1. 適合条件

当該再生医療等を行う医師は、特定細胞加工物製造事業者の細胞培養加工施設（本再生医療等の提供を行う医療機関内）から、製造及び品質管理の状況について報告を受け、投与開始前に投与の可否を判断する。

当該再生医療等を行う医師は、報告を受けた製造及び品質管理の状況を鑑みて、特定細胞加工物の取扱い検査に適合しているもののうち医師自身が「可」もしくは「不可」を判断する。

1.6.3.2. 逸脱時の取り扱い

特定細胞加工物の取扱い検査にて「否」と判断された原料等は使用せず、適切に処置し廃棄する。

1.7. 再生医療等の提供後のフォローアップ

原則として、自家PRPの投与後1ヶ月・3ヶ月及び6ヶ月の観察を実施し、実施責任者及び再生医療等の提供を行う医療機関の管理者（以下、「提供医療機関管理者」）に報告する。ただし、記録した者、実施責任者及び／又は提供医療機関管理者が同一人物である場合においては、記録したことをもって報告したこととみなす。

なお、患者が来院しなかった場合は、再生医療等の提供を行う医療機関より追跡調査を行う。追跡調査しても調査不能であった場合、調査不能であった旨の記録を残す。

診察においては次に掲げる事項を記録及び評価する。

（安全性・科学的妥当性）

- 当該再生医療等の提供に起因すると疑われる疾病、障害若しくは死亡又は感染症の発生（以下、「疾病等の発生」）の有無の確認 - 診察 - VAS、NRS等の評価 - 画像検査（X線、CT、MRI等）

1.8. その他安全性の確保等に関する措置等

1.8.1. 法定記録

当該再生医療等を行った際、次の事項を法定記録として、診療記録等に記録し（1.5）、再生医療等を受けたごとに保存する。また、再生医療等提供後も、1.7のフォローアップの結果得られる記録についても、トレーサビリティーを確保した状態で、記録・保存する。

- 再生医療等の提供を行う医療機関の名称 - 当該再生医療等を行った医師（全員） - 患者の住所、氏名、性別及び生年月日 - 病名及び主要症状 - 特定細胞加工物の種類（自家PRP）、投与方法（筋肉・腱・靭帯への投与） - 血液の採取及び特定細胞加工物の提供に関する情報（採血の年月日、当該細胞についての適切性を確認した検査の結果等） - 自家多血小板血漿を投与した年月日

1.8.2. 定期報告

提供医療機関管理者は、再生医療等提供計画を提出した日から起算して1年ごとに、当該期間終了後90日以内に、次に掲げる事項について法定記録等に基づき「再生医療等提供状況定期報告書」（課長通知別紙様式第三及び別紙様式第四）に記載し、それぞれ再生医療等提供計画に記載した認定再生医療等委員会及び厚生労働大臣に報告する。

- 当該再生医療等を受けた者の数 - 当該再生医療等に係る疾病等の発生状況及びその後の経過（1.8.4関係） - 当該再生医療等の安全性及び科学的妥当性についての評価（1.7関係） - （当該再生医療等の提供を終了した場合にあっては）終了した日

1.8.3. 試料の保存

1.8.3.1. 細胞の一部等（施行規則第16条第1項関係）

患者より採取した血液はすべて製造工程に使用し、微量であるため保存しない。

1.8.3.2. 細胞加工物の一部（施行規則第16条第2項関係）

自家PRPは患者に投与する量しか製造せず、微量であるため、保存しない。

1.8.4. 疾病等の発生における報告体制等

再生医療等の提供を行う医療機関は、当該再生医療等の提供に起因すると疑われる疾病等の発生を知ったときには、次の体制、手順及びプロセスフロー（1.8.4.3）に従って、疾病等報告を行う。

1.8.4.1. 疾病等報告の体制

| 法的要求 | 実際の者・施設 |
| --- | --- |
| 提供医療機関管理者 | 院長 山中 次郎 |
| 実施責任者 | 院長 山中 次郎 |
| 細胞培養加工施設 | yama整形外科クリニック 細胞加工室 |
| 認定再生医療等委員会 | JSCF再生医療等委員会（NA8230002） |
| 厚生労働大臣 | 地方厚生局長 |

1.8.4.2. 疾病等報告の手順

1) 当該再生医療等を行う医師は、当該再生医療等の提供によるものと疑われる疾病等の発生と判断する事態が生じた場合、実施責任者に対し、速やかにその旨を報告する。実施責任者は、その内容を提供医療機関管理者に報告する。当該医師自身が実施責任者である場合には、提供医療機関管理者に報告する。必要に応じて、同じ再生医療等を実施した患者において疾病等が生じていないかを診療記録等から確認する。

2) 1) の報告を受けた実施責任者は、当該報告をした医師に対し、当面の当該再生医療等の中止その他の必要な措置を講ずるよう指示する。自身が実施責任者である場合は、自ら必要な措置を判断する。必要に応じて、提供医療機関管理者の指示を仰ぐ。

※ 再生医療等提供計画を中止する場合、中止の日から10日以内に、その旨を、再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に通知するとともに、厚生労働大臣に「再生医療等提供中止届書」（施行規則様式第四）を届け出る。

3) 医師は当該措置を講じ、その内容を実施責任者に報告する。実施責任者は、その内容を提供医療機関管理者に報告する。当該医師自身が実施責任者である場合には、提供医療機関管理者に報告する。

4) 3) の報告を受けた提供医療機関管理者は、特定細胞加工物製造事業者に対し、発生した事態及び講じた措置について速やかに通知する。

5) 提供医療機関管理者は、次表のとおり、発生した事態に応じた期間内に、当該事項を「疾病等報告書」（課長通知別紙様式第一及び別紙様式第二）に記載し、それぞれ認定再生医療等委員会及び厚生労働大臣に報告する。

| - 次に掲げる疾病等の発生のうち、当該再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症によるもの | 7日 |
| --- | --- |
| ・死亡 ・死亡につながるおそれのある症例 |  |
| ② 次に掲げる疾病等の発生のうち、当該再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症によるもの | 15日 |
| ・治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例 ・障害 ・障害につながるおそれのある症例 ・重篤である症例 ・後世代における先天性の疾病又は異常 |  |
| ③ 当該再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症による疾病等の発生のうち①又は②以外のもの | 60日ごと ＋ 10日以内 |

1.8.4.3. 疾病等報告のプロセスフロー

| プロセス | 再生医療等の提供を行う医療機関 |  |  | 細胞培養 加工施設 | 認定再生医療等委員会 | 厚生 労働大臣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医師 | 実施責任者 | 管理者 |  |  |  |
| 報告 | 報告 疾病等の発生への 該当性の判断 報告 指示 措置 報告 通知 報告 報告 報告 疾病等の発生への 該当性の判断 報告 指示 措置 報告 通知 報告 報告 |  |  |  |  |  |
| 指示 |  |  |  |  |  |  |
| 措置 |  |  |  |  |  |  |
| 報告 |  |  |  |  |  |  |
| 通知 |  |  |  |  |  |  |
| 報告 |  |  |  |  |  |  |

1.8.5. 患者の個人情報の取扱いの方法

個人情報取扱規定として当院の「個人情報保護規程」に従う。個人情報管理責任者を置き、適切かつ厳重な管理を行い、個人情報の正確性を保つことに努める。また、外部への流出防止および外部からの不正アクセスなどの危険に対して、必要かつ適切なレベルの安全対策を実施する。

本治療による成果については、今後の治療に役立てるため、医学に関する学会、研究会等での発表、論文などで報告する可能性がある。その際には個人情報保護法等法令および当院の規程に基づき特定の個人を識別することができないようにする。当該成果を学会、研究会等で使用する可能性については院内掲示又はHPに記載して公表し、患者の申し出があった場合にはこれを使用しない。

検体や特定細胞加工物の識別方法として、IDを一連の工程における識別コードとし、トレーサビリティーを確保して使用する。

1.8.6. 実施状況の確認

提供医療機関管理者及び実施責任者は、当該再生医療等が再生医療等提供計画及び再生医療等提供基準に従い、適正に実施されていることを随時確認するとともに、その適正な実施を確保するために必要な指示をする。

1.8.7. 講じた措置についての認定再生医療等委員会への報告

提供医療機関管理者は、認定再生医療等委員会から次に掲げる意見を述べられた場合には、当該意見を受けて講じた再生医療等提供計画の変更その他の措置について、当該認定再生医療等委員会に対し報告する。

・再生医療等提供計画の変更に伴う審査後の意見

・疾病等報告に対する意見

・定期報告に対する意見

・その他、法第26条第1項第4号に規定に基づき、必要に応じて委員会が述べた意見

2. その他の事項

2.1. 細胞の入手の方法（施行規則第7条関係）

イ　細胞の提供を受けた後に再検査を行う場合はその方法

再検査は実施しない。

ロ　細胞の提供を受ける際の微生物等による汚染を防ぐための措置

採血は医療機関の診察室又は処置室で行い、再生医療等の提供を行う医療機関内の細胞培養加工施設で細胞を加工する。移動による汚染リスクを回避するため、無菌操作等区域内にて滅菌済みトレーに載せて滅菌覆布をかぶせて移動する。

ハ　採取した細胞について微生物等の存在に関する検査を行う場合はその内容

細胞提供者が再生医療等を受ける者と同一であって、細胞加工物について培養工程を伴わず、短時間の操作で人体への特定細胞加工物の投与が行われるため必要ないが、医師が必要と判断した場合には適切な検査を実施する

ニ　厚生労働大臣が定めるES細胞の樹立に関する手続きを経たものである場合は、その旨を証明する書類

ES細胞を用いないため、該当しない。

2.2. 環境への配慮（環境に影響を及ぼすおそれのある再生医療等を行う場合）（施行規則第11条関係）

組み換えウイルスベクター等を用いて体外で細胞に遺伝子を導入して人に投与するex vivo遺伝子治療ではないため、該当しない。

2.3. 細胞の安全性に関する疑義が生じた場合の安全性の確保等を図るための措置（施行規則第15条関係）

①安全性に疑義が生じた場合の報告体制

細胞提供者の遅発性感染症の発症の疑いその他の当該細胞の安全性に関する疑義が生じたことを知った場合には実施者は製造部門責任者および品質管理責任者に報告し、その後、施設管理者へ報告する。特定細胞加工物標準書および手順書に基づき、品質基準を満たしているかの判断を施設管理者が行う。

施設管理者は提供機関管理者へ速やかにその旨を報告する。

②再生医療等の提供の可否決定の手段

報告を受けた提供機関管理者は提供医師と協議し当該再生医療の提供の可否を決定する。

③既に当該再生医療等が提供された患者の状態把握の手段や必要な経過観察等の対応

細胞加工物に問題が生じた場合に再生医療等を受けた者の健康状態等が把握できるように連絡先を把握しておく。患者ごとのデータおよびカルテで状態把握を行う。

再生医療を受けた患者の健康状態の把握のため連絡をとり、必要であれば診察、検査を行う。

経過観察期間については提供医師が判断する。

2.4. 再生医療等を受ける者の健康状態等を把握するための情報の把握（施行規則第19条）

当該再生医療等を受けた患者に対して、定期的な診療を行う（1.7.）。また、個々の患者の連絡先をできる限り把握する。

2.5. ex vivo遺伝子治療を行う場合

ex vivo遺伝子治療を行わないため、該当しない。